#### Уфимский  государственный авиационный  технический университет

Кафедра     	электромеханики        факультет                       АП

##### Задание

на  курсовое  проектирование по               электроэнергетические системы и сети

на  тему  	проектирование электрической сети

выдано 	сентябрь       2010 г.  студенту                     четвертого         		  курса

ЭСиС-417          		                             группы

Ахметову Руслану Рамилевичу

(Ф. И. О.)

Срок  выполнения                ноябрь              2010   г.

Руководитель  проекта               Волкова Т.Ю.

- Технические  условия

Проектирование электрической сети для подстанций 2,3,5,6 с существующей сетью 1-2. Мощность потребителей  2,3,5,6 составляет 30,20,10,30 МВт соответственно. Для всех нагрузок cosφ = 0,9. Потребитель узла 5 − III категории надежности, в остальных узлах состав потребителей по надежности одинаков: I категории − 30%, II − 30%, III – 40%. Номинальное напряжение потребителей 10 кВ; Tmax - 4500 ч; район проектирования –респ. Башкортостан

2. Содержание  проекта

Проведен анализ пяти различных вариантов развития сети. Выбраны номинальные напряжения сети, сечения линий электропередач на участках сети. Выбраны трансформаторы на понижающих подстанциях; составлены схемы распределительных устройств высокого напряжения подстанций. Проведено экономическое сопоставление вариантов. Рассмотрены и рассчитаны нормальные и аварийные режимы работы сети для двух наиболее экономичных вариантов.

3. Оформление  проекта

1. Пояснительная  записка  -  с  рисунками  и  расчетными  таблицами

2. Чертежи:

###### Принципиальная схема сети для 5 вариантов схем развития

Карта  режима сети для двух наиболее экономичных вариантов

Руководитель проекта    Волкова Т.Ю.